新津县疾病预防控制中心

仪器设备比选采购清单

一、空气发生器    1台

1.工作条件：电源电压：220V   50Hz

环境温度：15-40C° 相对湿度≤70%

无大量粉尘及腐蚀性气体污染。

2.空气纯度：无油三级净化

3.输出流量： PGA-2L型 0-2L/min  PGA-5L型 0-5L/min

4.输出压力：A 输出0-0.4Mpa

B 输出0-0.5Mpa

5.噪    音：≤42分贝

6.额定功率：150W PGA-2L；170W PGA-5L

7.外形尺寸：465×235×360mm  (L×W×H);

8.产    地：国产优先

特点

1.可取代传统的高压空气瓶，使化验室仪器化。

2.操作简单,只需启动电源开关即可产气，可连续使用，也可间断使用。

3.气路系统设为三级净化，

4.设有两级稳压，使稳压精度更高。

5.设有过压保护及排水开关，使用安全方便。

6. 设有常压启动，可延长使用寿命。

二、高纯氢气发生器： 1台

1.电源电压：220v     50Hz

2.最大功率：150Ｗ；  180Ｗ

3.环境温度：0-40℃    相对湿度<85%。

4.环境条件：无大量粉尘及腐蚀性气体。

5.产气纯度：≥99.999 %

6.输出流量：  0 -300 ml/min/0 -500 ml/min

7.输出压力：0.4Mpa

8.外型尺寸; 370×180×360mm   (Ｌ×Ｗ×Ｈ)

9．产    地：国产优先

特点：

1.操作简单，只需启动电源开关，即可产气。

2.当压力达到设定位置时，产气量会根据用气量大小而变化，用多少就产多少，且输出压力稳定，流量由 LED 数码显示，更直观醒目。

3.日常使用只需补充蒸馏水，可连续使用，也可间断使用。

4.储液、电解制氢、排氧一体化，池温低，寿命长久。

5.设有不返液装置，可有效的保证仪器无返液现象。

三、尿比重计（液体比重计）          2个

1.测液体比重范围 0-2.0000

2.比重标准 以20℃纯水比重为1.000

3.产    地：国产优先

产品特点：

该计量仪器为测定液体密度的专用天平。

采用玛瑙刀座，保证了天平的灵敏度和准确性。

木制包装，使携带更方便，操作更简单。

主要部件采用不锈钢材料，强度高，稳定性好。

四、高速组织捣碎机      1台

1.使用电源：AC 220V 50Hz

2.输入功率：280W

3.输出功率：200W

4.工作方式：断续

5.额定转速：100~12000r/min

6.处理量围：500ml

7.外形尺寸：240×240×480mm

8.产    地：国产优先

五、密度瓶（25ml、50ml）    各3个