成都市新津区疾病预防控制中心关于

2022年便携式、移动式B超机采购项目的询价公告

一、项目概况

为了更好地开展碘缺乏病防控工作，本中心拟购买一台便携式、移动式B超机。

1. 项目名称：2022年便携式、移动式B超机采购项目

2. 采购需求

便携式、移动式B超机 （不低于附件1：技术要求）  1台

二、报价要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

三、报价时间

1. 报价时间：2022年11月15日到2022年11月17日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)

2. 报价方式（任选其一）：

（1）电子版报价：报价单（需注明品牌、厂家、规格型号、参数货期等）及报价单位的联系人及联系方式资料扫描件发送至指定邮箱（591651416@qq.com），以上文件扫描件均须加盖单位公章。

（2）纸质版报价：加盖公章后递交至成都市新津区疾病预防控制中心传防科。

3. 报价截止时间：2022年11月17日17点00分(北京时间)

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

联系人：张老师  联系电话：028-82486759

附件：

技术要求

1、用途：腹部、经阴道、小器官及外周血管等临床诊断；

2、主要技术及系统概述

2.1超声波诊断仪组成部分

2.1.1全数字化超声诊断系统主机

2.1.2 高分辨率彩色逐行扫描液晶显示器

2.1.3全数字化二维灰阶成像单元

2.1.4全数字化波束形成器

2.1.5全面复合成像技术

2.1.6组织谐波成像技术

2.1.7图像优化技术

2.1.8自动图像智能优化

2.1.9梯形成像功能

2.1.10一键全屏显示功能

2.1.11实时存图、冻结后存图存电影功能

2.1.12系统软件更新,恢复出厂软件功能

2.2  测量和分析：B型、M型

2.2.1 B模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、体积、角度、时

间、斜率、心率、速度等)

2.2.2血管测量与分析(IMT测量、血管狭窄比测量)

2.2.3小器官测量与分析

2.2.4泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)

2.2.5妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术（8组数据可选）

2.2.7心脏测量与分析：双平面椭圆，子弹容积，辛普森修订版

2.2.8热键自定义设置功能（数字键0-9键设置）

2.2.9测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

2.2.10自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等

2.3  图像存储与（电影）回放重现单元

2.3.1超声图像静态、动态存储

2.3.2配置内置高速存储器≥32GB，可选配内置硬盘≥320GB

2.3.3回调图像后测量功能

2.3.4一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

2.3.5超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像)

2.3.6支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑)

2.4  信号输入/输出

2.4.1输入/输出：VGA接口、USB接口、复合视频接口，网络端口

2.4.2 USB接口 3个

2.4.3可支持外接鼠标和键盘

2.4.4支持视频打印机和PC打印机

2.5  连通性

2.5.1医学数字图像接口部件

2.5.2通信DICOM3.0版接口部件

3.系统通用功能

3.1 监视器≥12″高分辨率宽频彩色LED显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，支持0-30°旋转（提供证明图片）

3.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率

3.3 内置探头接口：左右并列排布、大小外观相同;全激活相互通用接口2个，零插拔力金属体连接器

3.4 探头规格

3.4.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示

3.4.2 所配每种探头基波频率≥4种，谐波探头频率≥4种

3.4.3 超宽频带探头：

3.4.3.1腹部探头：超声频率2.5-5.0MHz

3.4.3.2线阵探头：超声频率5.3-10.0MHz

3.4.3.3窄线阵探头：超声频率5.3-11.0MHz

3.4.3.4腔内探头：超声频率4.5-8.0MHz

3.5 穿刺导向：穿刺引导功能

3.5.1 穿刺引导线任意角度可调；

3.5.2  支持中心穿刺引导线

3.6  二维灰阶显像主要参数

3.6.1扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥36帧/秒

3.6.2扫描线：每帧线密度256超声线

3.6.3可视可调动态范围≥120，15级可调

3.6.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥ 12bit

3.6.5最大扫描深度≥28cm

3.6.6回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥20秒

3.6.7预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

3.6.8 增益调节≥255，可视可调

3.6.9 STC分段增益≥ 8段

3.6.10伪彩调节≥40种

3.6.11发射声速聚焦：多焦点可调

4  配置要求：

4.1全数字超声诊断仪主机 1台

4.2凸阵探头1个，增加1个浅表探头用于甲状腺检测